ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Към документацията за провеждане  на открита процедура с предмет

”Рязане и кастрене на суха  и опасна дървесна растителност на територията                                   на Община Перник и предотвратяване на аварийни ситуации ”

I.ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА  ПОРЪЧКАТА

Предмета на настоящата обществена поръчка е следният: ”Рязане и кастрене на суха  и опасна дървесна растителност на територията на Община Перник и предотвратяване на аварийни ситуации ”

II. РЯЗАНЕТО И КАСТРЕНЕТО НА ДЪРВЕСНАТА РАСТИТЕЛНОСТ ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

1. Териториален обхват на поръчката

Дейностите по изпълнение на поръчката ще се извършват на територията на Община Перник в терени - общинска собственост.

2. Дейности за изпълнение на обществената поръчка.

Основните видове дейности са свързани с рязане и кастрене на опасна и суха дървесна растителност, оформяне на корони на дървета, обезопасяване на дървесна растителност застрашаваща живота и здравето на хората, аварийно отстраняване на дървета от общински територии /около пътища, междублокови пространства, паркове, места за отдих,  детски площадки и др./ корита на реките и деретата, изкореняване на дънери.

Видовете дейности ще се възлагат с възлагателни писма, с определени срок, обем и вид на възложената работа от Възложителя, придружени от разрешителни документи, съгласно Наредбата за опазване на озеленените площи и декоративната растителност на МРРБ, с изключение на случаите на аварийно възлагане, което се възлага по определен ред. Възложителя си запазва правото да възлага или да не възлага отделни дейности  и да заплаща за извършена работа единствено по ценовата оферта, предложена от кандидата и одобрена от възложителя. Възложителя ще заплаща само възложените видове дейности. За установяване и заплащане на извършените дейности, Изпълнителя изготвя  двустранен протокол с описани обем, срок за действително извършени работи.

Изпълнителя е длъжен да извършва дейности предмет на настоящата поръчка и при възникване на аварийна ситуация. При необходимост от аварийно възлагане, Възложителя, чрез упълномощен от него представител / дежурен в Община и др. служител/, възлага дейностите по телефон, факс, ел.поща  или устно, като Изпълнителя е длъжен да предприеме действия по организация за отстраняване на аварията в рамките на срока за реакция,  посочен в  техническото предложение. Извършените дейности за отстраняване на аварийната ситуация се установяват с подписан двустранен протокол. Дейностите в двустранния  протокол трябва да отговарят на дейностите посочени в ценовото предложение. Възложителя ще заплаща само дейности посочени в ценовото предложение.

При изпълняване на възложените дейности включително и дейностите при аварийни ситуации, Изпълнителят е длъжен да почисти обектите от клони, дънери, листна маса и всякакъв друг отпадък, генериран при изпълнение на дейността по поръчката.

При възникване на аварийна ситуация, в която участват и служители на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Изпълнителя е длъжен да почисти посетения адрес или район от премахнатите дървета, клони или храстова растителност.

При отстраняване на дървесна и храстова растителност от корита на реки, изпълнителят е длъжен да почисти целия материал, предмет на неговата дейност от речното корито.

За неспазване на срока във възлагателните писма, забавяне във времето за реакция при аварийна ситуация, некачествено изпълнени работи, непочистени работни площадки, Възложителя налага санкция до 10%  за всеки отделен случай от стойността на всеки отделен двустранен протокол.

Техническата спецификация  и условията по нея са  неразделна част от договора.

2.1.Дейностите, предмет на настоящата поръчка:

- Оформяне короните на дърветата /рязане на глава/

- Оформяне короните на дърветата /кастрене/

- Просветляване короните на дърветата

- Художествено оформяне короните на дърветата / топиарни форми/

- Рязане на дървета в градски и извънградски труднодостъпни условия

- Рязане на дървета с височина над 20м

- Отсичане на единични дървета с d< 25 см

- Отсичане на единични дървета с d=25 до 50 см

- Отсичане на единични дървета с d > 50 см

- Изсичане на храсти с d до 8 см

- Изкореняване на дънери с d<25 см /машинно и ръчно/

- Изкореняване на дънери с d=25 до 50 см /машинно и ръчно/

- Изкореняване на дънери с d>50 см /машинно и ръчно/

2.1.1	При подготовка на предложенията си и остойностяването на гореописаните дейности, участниците следва да предвидят в тях всички разходи за изпълнение на  всички операции по тях, като основните са:

- Разходи за труд;

- Разходи за материали;

- Разходи за механизация;

- Разходи по обезопасяване на района за работа / поставянето на сигнални ленти, знаци и др. при необходимост/

- Разходи по предварително съгласуване изпълнението на възложените дейности по поръчката с Районна служба по противопожарна охрана, със сектор КАТ при МВР Перник и експлоатационните дружества на територията на Община Перник, както и организиране преместването на паркирани автомобили при необходимост;

- Нарязване и обработка на отрязания дървен материал / строителна дървесина или за огрев/ във вид, подходящ за транспортиране и съхранение;

- Нарязване и обработка на отрязания дървен материал /зелен отпадък, клони и листна маса/ и във вид, подходящ за транспортиране;

- Транспорт на нарязания годен дървен материал / строителна дървесина или за огрев/ със средна дължина 10 км от обекта до склад, посочен от Възложителя;

- Транспорт на нарязания негоден дървен материал /зелен отпадък, клони и листна маса / със средна дължина 10 км от обекта до общинско депо;

- Стойността на транспорта, труда, материалите, механизацията и всички допълнителни според Изпълнителя необходими дейности за изпълнение на операциите се включват в  оферираните анализни цени.

2.2. Описание на дейностите, предмет на настоящата поръчка:

2.2.1 Оформяне короните на дърветата (рязане на глава) - /бр./ – При изпълнение на дейността, изпълнителят оферира минимум следните операции:

1. Обезопасяване на района за работа – поставяне на знаци, сигнални ленти и др. при необходимост;

2. „Рязане на глава” се прилага за за широколистни дървесни видове с цел скъсяване на короната. В зависимост от формата на короната на дървесния вид  и преценка на Възложителя, се прилага „рязане на висока глава“ (премахване основно на върховете на клоните) и „рязане на ниска глава“ (оставените клони са с дължина 30-40 см от ствола);

3. Замазване с блажна  боя с цел да се предотврати загниване на дървесината;

4. Нарязване на премахнатите клони  с d<8 см и комплектоването им в транспортен вид;

5. Нарязване на премахнатите клони  с d>8 см (годна за ползване дървесина) с дължина 1м или 4м;

6. Почистване (метене)  на генерираната от дейността листна маса и зелен отпадък от работната площадка;

7.  Натоварване на транспортно средство ( товарен автомобил );

8. Превоз - дървесната маса по т.4 и т.6, се транспортира до общинско депо, с приложени доказващи служебни бележки. Дървесната маса по т.5  се маркира с общинска контролна марка и  транспортира ( с придружаващ превозен билет, издаден от главен инспектор в отдел “Общинска собственост и контрол, търговия, траспорт и земеделие“, при Община Перник.

от  до склад, посочен от Възложителя;

9. При офериране на дейността, е необходимо изпълнителя да предвиди всички разходи за изпълнението и /включително труд, материали, механизация и всяка друга операция, която смята за необходима/

2.2.2 Оформяне короните на дърветата (кастрене) - /бр./ - При изпълнение на дейността, изпълнителят оферира минимум следните операции:

1. Обезопасяване на района за работа – поставяне на знаци, сигнални ленти и др. при необходимост;

2.  Резитби на клоните -  извършва се за поддържането на добрият вид на дървесната растителност, както и стимулиране на нейния растеж. Методът на скъсяване или подрязване се осъществява чрез рязане на периферните клони, с което се постига повдигане  и просветляване на цялата корона.

3. Замазване с блажна  боя с цел да се предотврати загниване на дървесината;

4. Нарязване на премахнатите клони  с d<8 см и комплектоването им в транспортен вид;

5. Нарязване на премахнатите клони  с d>8 см (годна за ползване дървесина) с дължина 1м или 4м;

6. Почистване (метене)  на генерираната от дейността листна маса и зелен отпадък от работната площадка;

7.  Натоварване на транспортно средство ( товарен автомобил );

8. Превоз - дървесната маса по т.4 и т.6, се транспортира до общинско депо, с приложени доказващи служебни бележки. Дървесната маса по т.5  се маркира с общинска контролна марка и  транспортира ( с придружаващ превозен билет, издаден от главен инспектор в отдел “Общинска собственост и контрол, търговия, траспорт и земеделие“, при Община Перник.

от  до склад, посочен от Възложителя;

9. При офериране на дейността, е необходимо изпълнителя да предвиди всички разходи за изпълнението и /включително труд, материали, механизация и всяка друга операция, която смята за необходима/;

2.2.3. Просветляване короните на дърветата - /бр./ - При изпълнение на дейността, изпълнителят оферира минимум следните операции:

1. Обезопасяване на района за работа – поставяне на знаци, сигнални ленти и др. при необходимост;

2. Премахване на сухи клони, отстраняване на заболели участъци, избирателно кастрене и съкращаване на короната на дървото.  Тази резитба се извършва с цел по-добро  проникване на светлина.

3. Замазване с блажна  боя с цел да се предотврати загниване на дървесината;

4. Нарязване на премахнатите клони  с d<8 см и комплектоването им в транспортен вид;

5. Нарязване на премахнатите клони  с d>8 см (годна за ползване дървесина) с дължина 1м или 4м;

6. Почистване (метене)  на генерираната от дейността листна маса и зелен отпадък от работната площадка;

7.  Натоварване на транспортно средство ( товарен автомобил );

8. Превоз - дървесната маса по т.4 и т.6, се транспортира до общинско депо, с приложени доказващи служебни бележки. Дървесната маса по т.5  се маркира с общинска контролна марка и  транспортира ( с придружаващ превозен билет, издаден от главен инспектор в отдел  “Общинска собственост и контрол, търговия, траспорт и земеделие“, при Община Перник.

от  до склад, посочен от Възложителя;

9. При офериране на дейността, е необходимо изпълнителя да предвиди всички разходи за изпълнението и /включително труд, материали, механизация и всяка друга операция, която смята за необходима/;

2.2.4.	Художествено оформяне на короните на дърветата ( топиарни форми) – /бр./ При изпълнение на дейността, изпълнителят оферира минимум следните операции:

1. Обезопасяване на района за работа – поставяне на знаци, сигнални ленти и др. при необходимост;

2. Оформящи резитби в продължение на три години. Подходящи видове са обикновения бук и обикновения габър, акация, дребнолистна липа и др. Описаните видове дървета се оформят по указаният начин, като се спазва изискването короната да започва от 2,10 м височина от нивото на терена.

3. Замазване с овощарска замаска с цел да се предотврати загниване на дървесината;

4. Премахнатите клони  с d<8 см се нарязват  и комплектоват в транспортен вид;

5. Премахнатите клони  с d>8 см (годна за ползване дървесина) се нарязва с дължина 1м или 4м;

6. Почистване (метене)  на генерираната от дейността листна маса и зелен отпадък от работната площадка;

7.  Натоварване на транспортно средство ( товарен автомобил );

8. Превоз - дървесната маса по т.4 и т.6, се транспортира до общинско депо, с приложени доказващи служебни бележки. Дървесната маса по т.5  се маркира с общинска контролна марка и  транспортира ( с придружаващ превозен билет, издаден от главен инспектор в отдел “Общинска собственост и контрол, търговия, транспорт и земеделие“, при Община Перник от  до склад, посочен от Възложителя;

9. При офериране на дейността, е необходимо изпълнителя да предвиди всички разходи за изпълнението и /включително труд, материали, механизация и всяка друга операция, която смята за необходима/;

2.2.5 Рязане на дървета в градски и извънградски труднодостъпни условия - При изпълнение на дейността, изпълнителят оферира минимум следните операции:

1. Обезопасяване на района за работа – поставяне на знаци, сигнални ленти и др. при необходимост;

2. Разчистване на района или терена около дървесната растителност, подлежаща на премахване в градски или извънградски условия, съобразявайки се с инфраструктурата на града /ел.проводници, канализация, близко разположение на съседни сгради, силно наклонени терени и др./. При изпълнението на дейността е необходимо дървесната растителност да се премахва в посока отгоре надолу.

3. Отсичане на дървесния вид ( широколистни и иглолистни видове);

4. Премахнатите клони  с d< 8 см се нарязват  и комплектоват в транспортен вид;

5. Премахнатите клони  с d> 8 см (годна за ползване дървесина – строителна, за огрев и др.) се нарязва с дължина 1м или 4м;

6. Почистване (метене)  на генерираната от дейността листна маса и зелен отпадък от работната площадка;

7.  Натоварване на транспортно средство ( товарен автомобил );

8. Превоз - дървесната маса по т.3 и т.5, се транспортира до общинско депо, с приложени доказващи служебни бележки. Дървесната маса по т.4  се маркира с общинска контролна марка и  транспортира ( с придружаващ превозен билет, издаден от главен инспектор в отдел  “Общинска собственост и контрол, търговия, траспорт и земеделие“, при Община Перник.

от  до склад, посочен от Възложителя;

9. При офериране на дейността, е необходимо изпълнителя да предвиди всички разходи за изпълнението и /включително труд, материали, механизация и всяка друга операция, която смята за необходима/;

    - Рязане на дървета с височина над 20м -  При изпълнение на дейността, изпълнителят оферира минимум следните операции:

- Обезопасяване на района за работа – поставяне на знаци, сигнални ленти и др. при необходимост. За изпълнение на позицията е необходимо ползването на вишка с височина на стрелата, подходяща за рязане поетапно на високи дървета с Н>20 м.

- Отсичане на дървесния вид ( широколистни и иглолистни видове);

- Премахнатите клони  с d< 8 см се нарязват  и комплектоват в транспортен вид;

- Премахнатите клони  с d> 8 см (годна за ползване дървесина – строителна, за огрев и др.) се нарязва с дължина 1м или 4м;

- Почистване (метене)  на генерираната от дейността листна маса и зелен отпадък от работната площадка;

- Натоварване на транспортно средство ( товарен автомобил );

- Превоз - дървесната маса по т.3 и т.5, се транспортира до общинско депо, с приложени доказващи служебни бележки. Дървесната маса по т.4  се маркира с общинска контролна марка и  транспортира ( с придружаващ превозен билет, издаден от главен инспектор в отдел  “Общинска собственост и контрол, търговия, траспорт и земеделие“, при Община Перник.

- от  до склад, посочен от Възложителя;

- При офериране на дейността, е необходимо изпълнителя да предвиди всички разходи за изпълнението и /включително труд, материали, механизация и всяка друга операция, която смята за необходима/;

2.2.7.	Отсичане на единични дървета с d < 25 см  - /бр./ - При изпълнение на дейността, изпълнителят оферира минимум следните операции:

1. Обезопасяване на района за работа – поставяне на знаци, сигнални ленти и др. при необходимост;

2. Отсичане на дървесния вид ( широколистни и иглолистни видове);

3. Премахнатите клони  с d< 8 см се нарязват  и комплектоват в транспортен вид;

4. Премахнатите клони  с d> 8 см (годна за ползване дървесина – строителна, за огрев и др.) се нарязва с дължина 1м или 4м;

5. Почистване (метене)  на генерираната от дейността листна маса и зелен отпадък от работната площадка;

6.  Натоварване на транспортно средство ( товарен автомобил );

7. Превоз - дървесната маса по т.3 и т.5, се транспортира до общинско депо, с приложени доказващи служебни бележки. Дървесната маса по т.4  се маркира с общинска контролна марка и  транспортира ( с придружаващ превозен билет, издаден от главен инспектор в отдел  “Общинска собственост и контрол, търговия, траспорт и земеделие“,при Община Перник.

от  до склад, посочен от Възложителя;

9. При офериране на дейността, е необходимо изпълнителя да предвиди всички разходи за изпълнението и /включително труд, материали, механизация и всяка друга операция, която смята за необходима/;

2.2.8.	Отсичане на единични дървета с d=25 до 50 см - /бр./ -  При изпълнение на дейността, изпълнителят оферира минимум следните операции:

1. Обезопасяване на района за работа – поставяне на знаци, сигнални ленти и др. при необходимост;

2. Отсичане на дървесния вид ( широколистни и иглолистни видове);

3. Премахнатите клони  с d<8 см се нарязват  и комплектоват в транспортен вид;

4. Премахнатите клони  с d>8 см (годна за ползване дървесина – строителна, за огрев и др.) се нарязва с дължина 1м или 4м;

5. Почистване (метене)  на генерираната от дейността листна маса и зелен отпадък от работната площадка;

6.  Натоварване на транспортно средство ( товарен автомобил );

7. Превоз - дървесната маса по т.3 и т.5, се транспортира до общинско депо, с приложени доказващи служебни бележки. Дървесната маса по т.4  се маркира с общинска контролна марка и  транспортира ( с придружаващ превозен билет, издаден от главен инспектор в отдел  “Общинска собственост и контрол, търговия, траспорт и земеделие“,при Община Перник.

от  до склад, посочен от Възложителя;

9. При офериране на дейността, е необходимо изпълнителя да предвиди всички разходи за изпълнението и /включително труд, материали, механизация и всяка друга операция, която смята за необходима/;

2.2.9.	Отсичане на единични дървета с d > 50 см  -  /бр./ - При изпълнение на дейността, изпълнителят оферира минимум следните операции:

1. Обезопасяване на района за работа – поставяне на знаци, сигнални ленти и др. при необходимост;

2. Отсичане на дървесния вид ( широколистни и иглолистни видове);

3. Премахнатите клони  с d<8 см се нарязват  и комплектоват в транспортен вид;

4. Премахнатите клони  с d>8 см (годна за ползване дървесина – строителна, за огрев и др.) се нарязва с дължина 1м или 4м;

5. Почистване (метене)  на генерираната от дейността листна маса и зелен отпадък от работната площадка;

6.  Натоварване на транспортно средство ( товарен автомобил );

7. Превоз - дървесната маса по т.3 и т.5, се транспортира до общинско депо, с приложени доказващи служебни бележки. Дървесната маса по т.4  се маркира с общинска контролна марка и  транспортира ( с придружаващ превозен билет, издаден от главен инспектор в отдел  “Общинска собственост и контрол, търговия, траспорт и земеделие“,при Община Перник от  до склад, посочен от Възложителя;

9. При офериране на дейността, е необходимо изпълнителя да предвиди всички разходи за изпълнението и /включително труд, материали, механизация и всяка друга операция, която смята за необходима/;

2.2.10.	Изсичане на храсти с d до 8 см /кв.м/ -  При изпълнение на дейността, изпълнителят оферира минимум следните операции:

1. Обезопасяване на района за работа – поставяне на знаци, сигнални ленти и др. при необходимост;

2. Изрязването се извършва се през пролетния и есения сезони, и при преценка от Възложителя;

3. Привеждане на изрязаните храсти в транспортен вид;

4. Натоварване на транспортно средство ( товарен автомобил );

5. Превоз до общинско депо

6. При офериране на дейността, е необходимо изпълнителя да предвиди всички разходи за изпълнението и /включително труд, материали, механизация и всяка друга операция, която смята за необходима/;

2.2.11.	Изкореняване на дънери с d< 25 см  /машинно и ръчно/ - /бр./ - При изпълнение на дейността, изпълнителят оферира минимум следните операции:

1. Обезопасяване на района за работа – поставяне на знаци, сигнални ленти и др. при необходимост;

2. Премахването на дънерите се прилага с цел да не се появяват по-нататъшни издънки. Дейностите по изкореняване се възлагат изрично от Възложителя при необходимост и  по негова преценка / при засаждане на млади дървета и др./. Метода на изкореняването зависи от ситуацията, срока на действия и желаните резултати. Дейностите по изкореняване  се  извършва машинно  и ръчно.

3. Възстановяване  на нарушените връхни настилки и засипване с подходящаи земни маси. Не се допуска възстановяване с некачествени почви, строителни материали и отпадъци.

4. Натоварване на изкоренените дънери;

5. Превоз до общинско депо;

6. При офериране на дейността, е необходимо изпълнителя да предвиди всички разходи за изпълнението и /включително труд, материали, механизация и всяка друга операция, която смята за необходима/;

При допускане на повреди или щети по време и в следствие изпълнение на дейността, Изпълнителя извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на допуснатите грешки и недостатъци, установени от Възложителя на обекта.

2.2.12.	Изкореняване на дънери с d=25 до 50 см - /бр./ -  При изпълнение на дейността, изпълнителят оферира минимум следните операции:

1. Обезопасяване на района за работа – поставяне на знаци, сигнални ленти и др. при необходимост;

2. Премахването на дънерите се прилага с цел да не се появяват по-нататъшни издънки. Дейностите по изкореняване се възлагат изрично от Възложителя при необходимост и  по негова преценка / при засаждане на млади дървета и др./. Метода на изкореняването зависи от ситуацията, срока на действия и желаните резултати. Дейностите по изкореняване  се  извършва машинно  и ръчно.

3. Възстановяване  на нарушените връхни настилки и засипване с подходящаи земни маси. Не се допуска възстановяване с некачествени почви, строителни материали и отпадъци.

4. Натоварване на изкоренените дънери;

5. Превоз до общинско депо;

6. При офериране на дейността, е необходимо изпълнителя да предвиди всички разходи за изпълнението и /включително труд, материали, механизация и всяка друга операция, която смята за необходима/;

При допускане на повреди или щети по време и в следствие изпълнение на дейността, Изпълнителя извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на допуснатите грешки и недостатъци, установени от Възложителя на обекта.

2.2.13 Изкореняване на дънери с d > 50 см  -  /бр./ - При изпълнение на дейността, изпълнителят оферира минимум следните операции:

1. Обезопасяване на района за работа – поставяне на знаци, сигнални ленти и др. при необходимост;

2. Премахването на дънерите се прилага с цел да не се появяват по-нататъшни издънки. Дейностите по изкореняване се възлагат изрично от Възложителя при необходимост и  по негова преценка / при засаждане на млади дървета и др./. Метода на изкореняването зависи от ситуацията, срока на действия и желаните резултати. Дейностите по изкореняване  се  извършва машинно  и ръчно.

3. Възстановяване  на нарушените връхни настилки и засипване с подходящаи земни маси. Не се допуска възстановяване с некачествени почви, строителни материали и отпадъци.

4. Натоварване на изкоренените дънери;

5. Превоз до общинско депо;

6. При офериране на дейността, е необходимо изпълнителя да предвиди всички разходи за изпълнението и /включително труд, материали, механизация и всяка друга операция, която смята за необходима/;

При допускане на повреди или щети по време и в следствие изпълнение на дейността, Изпълнителя извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на допуснатите грешки и недостатъци, установени от Възложителя на обекта.

3. Изисквания към изпълнението на дейностите, предмет на поръчката :

1.  При отстраняване на опасни и паднали дървета, в следствие на аварийни ситуации и бедствия, същите се отстраняват от засегнатите площи в срока посочен в техническото предложение.

2.  При планирано отсичане или резитби на дървесна растителност , манипулациите се извършват след възлагане от Инвеститора и при налично Разрешение и Възлагателно писмо за тяхното извършване, издадено от Отдел ”Инвестиции, екология и озеленяване” при Община Перник.

3. Полученият от отсичане на дървесна растителност дървен материал се маркира с общинска конролна марка за маркиране на дървен материал , добит извън горски фонд от главен инспектор в отдел  “Общинска собственост и контрол, търговия, траспорт и земеделие“, при Община Перник.

4. За извозването на дървесината се издава превозен билет от главен инспектор в Отдел “Общинска собственост и контрол, търговия, траспорт и земеделие“ при Община Перник.

Зам.кмет:                                                           Д - р Дирекция „СИЕ“/Гл.инженер:

/инж.Вл.Караилиев/	                /инж.Б.Алексов/