Сертифицирана по ISO 9001: 2008

## О Б Щ И Н А   П Е Р Н И К

#### 2300Перник, пл.”Св.Ив.Рилски”1А тел.076/602 933,факс:076/603 890

Обследване за енергийна ефективност

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

1. Предмет на процедурата е избор на изпълнител на Обществена поръчка за изготвяне на „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сградата на Община Перник, гр.Перник.”

2.При изпълнение на поръчката следва да се извърши : Обследване за енергийна ефективност сертифициране на сградата , предмет на поръчката , по реда на Закона за енергийната ефективност/ЗЕЕ/ и издаване на сертификат за актуалното състояние на потреблението на енергия.

Въз основа на обследването да се издаде енергиен сертификат на сградата, в който се определя актуалното състояние на потреблението на енергия в сградата, енергийните характеристики и скалата на класовете на енергопотребление в съответствие с изискванията на чл.17 от ЗЕЕ.

Възложителят /собственика/на сграда възлага с договор издаването на сертификат за проектните енергийни характеристики на сградата на лице по чл.43,ал.1, съответно по чл.43, ал.2 ЗЕЕ.

Детайлното обследване за енергийна ефективност включва:

3.Етапи на енергийното обследване

3.1.Подготвителен етап:

- Оглед на сградата

- Събиране и обработка на първична информация за функционирането на сградата и разходите за енергия за предходен период от време , но не по-малко от три календарни години, предхождащи обследването.

3.2.Етап на установяване на енергийните характеристики на сградата:

- Анализ на съществуващото състояние и енергопотреблението

- Изготвяне на енергийни  баланси, определяне базовата линия на енергопотребление

-Огледи и измервания за събиране на подробна информация за енергопреобразуващите процеси и системи

- Обработка и детайлен анализ на данните от приложение №3от  Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016гпо чл.31, ал.4 ЗЕЕ

- Анализ на съществуващата система за управление на енергопотреблението

-Изчисляване на енергийните характеристики на сградата и определяне на потенциала за тяхното подобряване

-Анализ на възможностите за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници и определяне на дела на възобновяемата енергия в общия енергиен баланс на сградата

-Изготвяне на списък от мерки с оценен енергоспестяващ ефект за повишаване на енергийната ефективност

3.3.Етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, по време на който се извършват дейностите:

- Изготвяне на списък от мерки с оценен енергоспестяващ ефект за повишаване на енергийната ефективност

-Остойностяване на мерките, изчисляване годишния размер на енергопотреблението, подреждане по показател”срок на откупуване”

-Формиране пакети от мерки, определяне на годишния размер на енергоспестяването за всеки пакет с  отчитане на взаимното влияние на отделните мерки в пакета , технико-икономическа оценка на всеки от пакетите от мерки,определяне  на класа на енергопотребление, в т.ч.инвестициите за неговото изпълнение.

-Анализ и оценка на количеството спестени емисии СО2 в резултат на разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност –оценката се извършва по потребена енергия и поотделно за всеки от разработените пакети с енергоспестяващи мерки

-Сравнителен анализ на оценените пакети от мерки и определяне на икономически целесъобразния пакет от с енергоспестяващи мерки за достигане на нормативно определения минимален клас на енергопотребление по скалата на класовете на енергопотребление за съответната категория сгради, към която сградата пренадлежи по предназначение

-Избор на пакет от енергоспестяващи мерки, съгласувани с Възложителя, въз основа на който ще бъде издаден сертификатът за енергийните характеристики на сградата

3.4.Заключителен етап:

-Изготвяне на доклад и резюме за отразяване резултатите от енергийното обследване

- Издаване сертификат за енергийните характеристики на сградата

- Представянето им на Възложителя.

4.Докладът за енергийното обследване трябва да съдържа:

4.1.Обща информация за историята на сградата и собствеността, местоположение и адрес, лице отговорно за възлагане на обследването, длъжност и данни за контакт

4.2.Подробно описание на сградата, включително режим на обитаване, брой обитатели, конструкция , енергоснабдяване, информация за извършени ремонти

4.3.Анализ и оценка на състоянието на сградните ограждащи конструкции и елементи

4.4. Анализ и оценка на състоянието на системите за производство, пренос, разпределение и потребление на енергия

4.5.Енергиен баланс на сградата и базова линия на енергопотребление за основните енергоносители

4.6.Сравнение на показателите за специфичен разход на енергия с референтните

4.7.Оценка на специфичните възможности за намаляване разхода на енергия

4.8.Подробно описание с технико-икономически анализ на енергоспестяващите

мерки за повишаване на енергийната ефективност

4.9.Клас на енергопотребление въз основа на изчислената стойност на интегрирания енергиен показател”специфичен годишен разход на първична енергия” в кWh/m2 в резултат от прилагането на всеки предложен пакет от енергоспестяващите

мерки

4.10.Анализ и оценка на годишното количество спестени емисии СО2 в резултат на разработените пакети от мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградата

5.Резюмето към доклада следва да бъде изготвено съгласно регламентиран образец- Приложение №2 на Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016г за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.

6.Сертификатът  за енергийни характеристики на сградата следва да се оформи съгласно регламентиран образец – Приложение №1 на Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016г за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.

Необходимо е достигане на клас на енергопотребление „С” по скалата на класовете на енергопотребление.

7.При изпълнение на поръчката следва да се спазват изискванията на:

Закон за енергийната ефективност

Закон за устройство на територията

Наредба №16-1594 от 2013г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите

Наредба №7/2004г./посл. изм.2013г/за топлосъхранение и икономия на енергия в сградите

Наредба от 10.04.2009г. за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по чл.10,ал.1 от ЗЕЕ, допустимите мерки по енергийна ефективност, методиките за оценяване и начините за потвърждаване на енергийните спестявания

Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016г за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

8.Ред за предоставяне и приемане на документите от обследването

8.1Лицето по чл.43,ал.1 или 2 ЗЕЕ, извършило обследването за енергийна ефективност, представя на Възложителя

-Доклад за резултатите от обследването на български език на хартиен носител – в папки, комплектовани в 3 оригинални екземпляра и електронна версия на CD – 1бр.диск

-Резюме за резултатите от обследването за енергийна ефективност на хартиен и магнитен /оптичен / носител

-Сертификат за енергийни характеристики  - в оригинал на хартиен и магнитен /оптичен / носител

-Оригинална декларация за липса на обстоятелства по чл.43,ал.4 и  6 ЗЕЕ

8.3.Изпълнителят представя на Възложителя завършен краен продукт, като съставя приемо-предавателен протокол по образец/ Приложение №5/ от Наредбата  .и акт за изплащане на извършени дейности по образец, ако са изпълнени изискванията по техническата спецификация

8.4.В случаите, когато Възложителят установи, че представеният от Изпълнителя краен продукт не отговаря на изискванията на техническата спецификация и/или има неточности/пропуски/ грешки, дава писмени предписания за поправки и допълнения, които Изпълнителят следва да извърши в срока предложен от него в Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката.

С уважение,

инж.Владислав Караилиев

Зам .Кмет”Строителство и устройство на територията”

Съгласувал:

инж.Богомил Алексов

Директор на Дирекция”Строителство, инфраструктура и екология”/Гл.инженер

Изготвил:

инж.Ирина Божкова

Старши експерт в отдел ”Строителство и инфраструктура”