РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕ

НА ВЕРОЯТНАТА ЯКОСТ НА НАТИСК НА БЕТОН

ЧРЕЗ ПОВЪРХНОСТНА ТВЪРДОСТ

| 1 | Наименование / показател | Бетон / Вероятна якост на натиск чрез повърхнинна твърдост |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Обект | Жилищен блок № 14 в гр.Перник, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" |  |  |  |  |  |
| 3 | Възложител | Община Перник |  |  |  |  |  |
| 4 | Договор / дата | Извършване на обследване на многофамилни жилищни сгради в Община Перник за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1- 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти на сградите по чл. 176а от ЗУТ, във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС №18 от 2 февруари 2015г. - гр. Перник, ул. "Св.Св.Кирил и Методий", бл. 14 / Договор № 25 / 07.03.2106г. |  |  |  |  |  |
| 5 | Извършил изпитването | „Мултиплекс Инженеринг” ЕООД, гр.София, СО, район „Сердика”, ул. „Люти брод” № 3, ет.1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Метод на изпитване | БДС EN 12504-2:2012 - Изпитване на бетон в конструкции. Част 2: Изпитване без разрушаване. Определяне на големината на отскока. |  |  |  |  |  |
|  |  | БДС EN 13791:2007/NA:2011 - Оценяване якостта на натиск на бетона на място в конструкции и готови бетонни елементи. (Национално приложение NA). |  |  |  |  |  |
| 7 | Уред за измерване | Електронен склерометър - DIGI SCHMIDT 2000 сериен номер : ND 6562/091-4900 |  |  |  |  |  |
| 8 | Брой точки | 10 бр. точки на прострелване в стоманобетонни плочи |  |  |  |  |  |
| 9 | Идентификация на точките | №1051 - 1060 | Бетонов възел | Бетон клас (по проект) |  | Възраст на бетона |  |
|  |  |  | Няма данни | В | Няма данни | > 25 | год. |
| 10 | Дата на изпитване | 04.04.2016г. |  |  |  |  |  |

Управител на

“Мултиплекс Инженеринг” ЕООД: …………………………………

(инж. Кънчо Паскалев)

11.  Нормативна база:

Изпитването е извършено съгласно:

-	БДС EN 12504-2:2012 - „Изпитване на бетон в конструкции. Изпитване без

разрушаване. Определяне на големината на отскока.".

Класификацията на бетона по клас по якост на натиск е направена съгласно:

-	БДС EN 13791-07/NA:2011 - „Оценяване якостта на натиск на бетона на място в конструкции и готови бетонни елементи. Национално приложение (NA).".

-	БДС EN 206:2014/NA:2015 - „Бетон. Спецификация, свойства, производство и съответствие. Национално приложение (NA)."

Измерванията са извършени с електронен склерометър - DIGI SCHMIDT 2000 със сериен номер - ND 6562/091-4900.

Корекционният коефициент за стандартното отклонение Ks = 1.11 е съгласно БДС EN 13791:2007/NA:2011.

Изследването е извършено поотделно за стените и плочите с Електронен склерометьр "Digischmidt" 2000 на фирма Proseq - Швейцария.

Склерометърът Digi-Schmidt съчетава оригиналният склерометьр Schmidt със сензор, измерващ стойността на отскока и микропроцесорна технология и е проектиран за приложения, изискващи многобройни измервания.

Методът на измерване е бърз, възпроизводим и има точност, недостижима от обикновенните модели. Измервателният уред е свързан посредством кабел с контролен блок записващ данните от измерванията. Контролният блок има LCD екран с 128 х 128 пиксела, на който в процеса на измерване се показват стойностите на якостта на натиск в цифрова и графична форма, средната стойност и стандартното отклонение от измерванията. От меню на контролния панел може да бъде избана посоката на прострелване и желаните мерните единици (MPa, N/mm2, kg/cm2, или psi) както и типа на пробното тяло (цилиндър, куб, др.), към което желаем да се отнася измерената якост на натиск. В паметта на уреда се съдържат корелационни криви за отчитане на якостта на натиск на бетон на 7 и 28 дневна възраст, както и има възможност да бъдат инсталирани нови криви от потребителя. В паметта на уреда могат да бъдат записани 5 000 един. измервания, всяко с дата и час.

Моделът DIGI на склерометърът Schmidt има възможност да бъде свързан с компютър посредством RS-232C кабел и данните от него да бъдат обработвани с различни софтуерни продукти. Възможно е директно принтиране от уреда.

Profoscope+ e гъвкав напълно интегриран детектор на армировка и уред за измерване на бетонното покритие и диаметъра й, даващ възможност буквално да виждате армировъчните пръти в стоманобетонната конструкция до дълбочина 180 mm в нея.

Апаратът Profoscope+ комбинира всичките си уникални функции в компактно и леко устройство, позволяващо откриването и обследването на армировката в конструкцията да се измършва лесно и ефективно с една ръка.

Настройките на апаратът Profoscope+ се извършват чрез интуитивно меню на основата на икони правещо работата с този детектор на армировка бърза и лесна.

12.  Резултати от изпитването:

Възраст при изпитване: 				> 25 години

Нормативен коефициент за възраст:		Kt = 0.60

Поради високата степен на завършеност и обитаемост на сградата, достъпът до бетонната повърхност на горните нива е затруднен.

Поради тази причина се пристъпи към взимане на отчети от стените на сутерена на сградата. Бетонът, използван при тези елементи е еднакъв с този, който е използван на горните нива.

Опитните точки за безразрушително изпитване са избрани на достъпни зони, където повърхностния слой на бетона е максимално запазен и недефектирал. За премахване на карбонизацията на повърхността на бетона се пристъпи към шлайфането й с абразивен инструмент.

Колоните са изследвани с хоризонтално положение на уреда, след откриване на чиста и шлайфана бетонова повърхност. Плочите и гредите са изследвани с вертикално положение на уреда.

Изпитванията са извършени върху относително сухи и гладки повърхности. За всеки обследван елемент е избрано поле с площ 100-150см2, като за всяко поле са нанесени минимум 10 удара и измерени съответно толкова отскока. Средно аритметичната стойност на единичните резултати за измерените отскоци е показател за повърхностната твърдост на бетона.

Не е забелязана повърхностна корозия на бетона и липсват каквито и да е пукнатини или деформации. Сканираната носеща армировка е с минимално бетоново покритие от 20 мм.

В стените на сутерена /монолитен нулев цикъл/ се установиха двустранни мрежи от ф8/20 см и усилители както следва: оформени скрити колони, армирани с 4 №14 Ст. AIII и стремена ф6,5 през 20 см и скрити греди, армирани с надлъжна армировка от 4 №16 Ст. AIII. Измерено бетонно покритие от чистата бетонна повърхност - 30 мм. Бетонното покритие на армировката, съгласно проспектните данни на уреда, се определя с точност както следва:

- при бетоново покритие до 60,0 mm - ±1 mm

- при бетоново покритие над 60,0 mm - + 3 mm

Точността на измерване на диаметърът на армировъчните пръти варира от +0,5 mm до +1,5 mm в зависимост от дебелината на бетонното покритие и диаметъра на армировката.

Няма данни за настъпила корозия в армировъчните пръти!

| Показател |  |  | Вероятна якост на натиск чрез повърхнинна твърдост |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мерна единица |  |  | МРа |  |  |  |  |  |
| Метод на изпитване |  |  | БДС EN 12504-2:2012 ; БДС EN 13791:2007/NA:2011 |  |  |  |  |  |
| № | № на точка | Възраст при изпитване | Резултати от изпитването |  |  |  | Допуск на показателя | Условия на изпитване |
|  |  |  | Отскок | Условна якост | Стойност на показателя | Неопределеност |  |  |
|  |  | год. |  | МРа | МРа | МРа | МРа |  |
| 1 | 1051 | > 25 год. | 42,00 | 46,20 | 27,72 | /2.0/ | > - | БДС EN 12504-2:2012 ; БДС EN 13791:2007/NA:2011 |
| 2 | 1052 | > 25 год. | 30,50 | 25,90 | 15,54 |  |  |  |
| 3 | 1053 | > 25 год. | 29,50 | 24,30 | 14,58 |  |  |  |
| 4 | 1054 | > 25 год. | 31,50 | 27,50 | 16,50 |  |  |  |
| 5 | 1055 | > 25 год. | 31,50 | 27,50 | 16,50 |  |  |  |
| 6 | 1056 | > 25 год. | 30,00 | 25,10 | 15,06 |  |  |  |
| 7 | 1057 | > 25 год. | 33,00 | 30,10 | 18,06 |  |  |  |
| 8 | 1058 | > 25 год. | 30,50 | 25,90 | 15,54 |  |  |  |
| 9 | 1059 | > 25 год. | 31,00 | 26,70 | 16,02 |  |  |  |
| 10 | 1060 | > 25 год. | 30,50 | 25,90 | 15,54 |  |  |  |
| Средна вероятна якост на натиск |  |  |  |  | 17,11 |  |  |  |

13.  Окончателно определяне на класа по якост на бетона:

- Средна, вероятна, кубова якост на натиск на бетона в стоманобетонните елементи към момента на изпитване е:

17,11 MPa

- Стандартното средно квадратично отклонение:

3,850

4,235

- Доверителният интервал е:

5,56 MPa

28,66 MPa

=> Няма отчети извън доверителният интервал

- Характеристичната, вероятна, кубова якост на натиск на бетона с обезпеченост 95% e:

9,53 MPa

Съгласно Таблица NA.1 на БДС EN 13791-07/NA:2011 - „Оценяване якостта на натиск на бетона на място в конструкции и готови бетонни елементи. Национално приложение (NA)", вложеният в изследваните стоманобетонни елементи от конструкцията на сградата бетон, към момента на изпитване отговаря на клас по якост на натиск:

В 10

Съгласно Таблица 12 на БДС EN 206:2014/NA:2015 - С 8/10

Извършил обследването: ………………………………….
                                                               	(инж. Кънчо Паскалев)