ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ОТНОСНО:	Външна водопроводна връзка за водоснабдяване на мах.Яшарска

Местоположение:	гр.Батановци, Община Перник

ФАЗА:                            ТП

І.  Основание и цел на разработката

Основание на настоящото възлагане, е предстоящото изграждане на горе цитирания обект.

Целта на заданието е изготвяне на технически   проект за изграждане на  външна водопроводна връзка за водоснабдяване на мах.Яшарска гр.Батановци  .

Предвижда се изграждане на външен водопровод  до махалата и вътрешна мрежа за водоснабдяване на жилищната територия.. Разработката обхваща довеждащ водопровод , вътрешна мрежа  и  самостоятелни  СВО.

Проектът следва да се разработи съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти на МРРБ.

ІІ.Съществуващо положение

Махала Яшарска е съставна част на гр.Батановци.Има изградена вътрешна водопроводна мрежа от азбестциментови тръби от самостоятелен водизточник,който с течение на времето е почти напълно пресъхнал.

Махалата е на почти целогодишен режим на подаване на питейна вода.

ІІІ.изходни данни и насоки на техническото решение

- Изходни данни:

Водоснабдяването на махалата да се осъществи от Външният водопровод за с.Ярджиловци,РЕ Ф 160/1,6 след преминаването му по моста над р.Конска .На отклонението да се предвиди монтиране на СК.

Да се предвидят необходимите съоражения по водопровода .За  имотите  да се предвидят СВО .

- 2 -

Приблизителен брой на  жителите , на мах.Яшарска   -  150 бр.

Брой имотите -35

Забележка:	При  поискване ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще  предостави допълнителна информация, с която разполага.

- Основни изисквания:

Да се спази Наредба №:2 /2005 година ,за проектиране ,изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи

Да се спази Наредба №: 4 /2005г за проектиране,  изграждане и експлоатация сградни водопроводни и канализационни инсталации

- Новопроектираният външен водопровод и вътрешна водопроводна мрежа    да се предвиди за изпълнение от съвременни материали.

- Поради липса на геология в района,да се приемат сходни параметри на  изпълнени обекти в района

- не се очаква наличие на подпочвени води ,за които се налага изпълнение на дренажна система

- Обем и съдържание на проекта:

- Проектът да се разработи във фаза „Технически

- проект”, в следните части:

- Част Техноложка ;

- Част Геодезия;

Всички  въпроси и промени , възникнали в процеса на проектирането и неуточнени в настоящето задание  да се уточняват  с Възложителя.

Изготвил:

Инж. Л. Симеонова