Техническа спецификация и изисквания към изпълнението

на Договор с предмет:

,,Хоризонтална пътна маркировка по уличната мрежа на територията на Община Перник по две обособни позиции, както следва:

Обособена позиция №1 - направа на пътна хоризонтална маркировка  в  урбанизираните  територии  на гр.Перник и гр.Батановци.

Обособена позиция №2- направа на пътна хоризонтална маркировка на ІV-то класната пътна мрежа и населените места на територията на Община Перник” ,

А.Описание на основните видове работи по направа на хоризонтална пътна маркировка.

Предметът на настоящият  договор обхваща полагането на пътна маркировка   състоящя  се  от  линии ,  стрелки  и  символи,  надписи ,    напречна маркировка  на  кръстовища, пешеходни пътеки ,   острови  и  площи  забранени за движение  на  МПС  нанесени  с боя  ръчно или по друг начин върху платното за движение по пътищата , улиците и паркингите и спортни площадки.

Чрез   добре  изпълнена  и  качествена  пътна  маркировка  се   канализира движението ,  предупреждават  се  участниците  в  движението за  предстоящите опасности независимо от времето , метеорологичните условия и др.

Добре изпълнената  и качествена маркировка намалява грешките и нарушенията на участниците в движението.

Видовете маркировъчни работи  предмет на поръчката трябва да  се изпълняват

в съответствие  с  изготвената количествена сметка ,  която  включва   надлъжна маркировка  с  тесни и широки  непрекъснати  и прекъснати   линии  в  ,, м2.”  и напречна   маркировка  в   ,,м.2”  , както и направа на маркировка  на парко-места    в ,,бр”.

1.Надлъжна хоризонтална маркировка.

А/ непрекъсната надлъжна маркировка по улиците и пътищата с обществен транспорт.

а/   еденична непрекъсната линия М1.

б/ двойна непрекъсната линия М2.

в/ Крайна линия – непрекъсната.

Б /прекъсната надлъжна маркировка  по улиците и пътищата с обществен транспорт.

а/   еденична  прекъсната линия М3.

б/   двойна  прекъсната    линия М4.

в/ двойна смесена линия –М5

г/ крайна линия прекъсната.

д/,,Заустваща линия”

е/,,Шлюзова линия”

2. Напречна маркировка по улиците и пътищата  с обществен транспорт.

а/ Пешеходни пътеки пред главните входове на  всички училища и детски градини  на територията на Община Перник М8.1 тип Зебра.

б/ Пешеходна пътека М8.2 в кръставища със светофари.

в/ Велосипедна пътека –М9.

г/ Пътна маркировка ,,Стрелка (стрелки  ) за указване посоката / посоките / на движение-М10, Пътна маркировка ,,Стрелки за предварително указване  посока на движение”   М11 ,    Пътна   маркировка ,,Стрелки за насочване” М12.

е/Пътна маркировка ,,Начупена линия”М14

ж/ Стоп линия –М6, ,,Линия за изчакване” - М7

3.Пътна маркировка  ,,Начин   на   подреждане   на   пътни   средства   при паркиране”М13.

А/ успоредно .

Б/ напречно.

В/  косо.

Г/смесено.

4.Пътна маркировка ,,Символи, букви и цифри, нанесени върху платното за движение-М18”.

Видовете маркировъчни   работи      предмет     на     договора ,      следва     да      се   изпълняват в  съответствие  с   изготвената        количествено - стойностна    сметка   която    включва     надлъжна  непрекъсната   маркировка    с   ширина  на линиите  0.10м, 0.15м. и надлъжна  прекъсната  маркировка  с  ширина    на линиите   0.10м. и  0.15 м. и  0.20м.   Включена    е    също    напречна     ръчна  маркировка    на     пешеходни    пътеки  ,    велисопедни    пътеки  ,    острови ,     стоп  линии ,    символи ,    надписи   и   стрелки  ,     а    така      също    и     ръчно     положена     маркировка   жълта   на   изкуствени      неравности      на   платното    за   движение     М17     и     маркировка   машинна    на паркоместа   в  бр.    и    с    размери   на  паркоместата в метри  както следва:

За леки автомобили  при  успоредно паркиране:

Ширина на клетката 2.50метра

Дължина на клетката 6.00метра.

При перпендикулярно паркиране:

Ширина на клетката 2.40метра.

Дължина на клетката 5.00метра.

Под ъгъл 45о  :

Ширина на клетката  2.40 метра.

Дължина на клетката 5.10метра.

За автобуси  при успоредно паркиране:

Ширина на клетката 3.50метра

Дължина на клетката 16.50 метра.

при  перпендикулярно паркиране:

Ширина  на  клетката  4.00метра

Дължина  на  клетката 16.50 метра

Под ъгъл 45о :

Ширина  на  клетката  4.00метра

Дължина  на  клетката 16.40 метра

Оразмеряването е съгласно приложение  №24 към чл.32 от   Наредба №2  ,,За сигнализация на пътищата с пътна маркировка”

5.Ценообразуване.

В разходите при полагане на маркировката се включват   и  разходите за метене на площите и почистване от твърди частици, прах, единични листа от дървета и храсти преди полагането на боята.

Цялостното почистване и измиване на улиците и пътищата от кал, наноси, растителни отпадъци е отговорност на Възложителя.

В  разходите  са  включени  и  разходите за  точковане  на осите  на  надлъжната маркировка и оразмеряване на кръстовища.Точковането трябва да се извършва с помоща на корда или тънко въже в оста на маркировъчната линия.

В разходите са включени и поставянето на необходимата сигнализация- конуси пътни знаци и допълнителни пътни принадлежности необходими за временната организация  на  движение  и  безопасност  на  движението  при  извършване  на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците  , съгласно Наредба № 3 от 16 август 2010г.

Предлаганата цена да е   без ДДС ,   като в еденичните цени са включени всички разходи и не може да се променят за целия период на договора на маркировката.

Б.    ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

1.   При   изпълнение     на     поръчката ,  задължително  следва   да се спазват  всички    нормативно    определени   технически    правила   и        технологични   изисквания  ,     отнасящи    се    до    предмета   на поръчката  ,   включително   и    по   отношение    на   рецептите  и технологията   за  приготвяне   и  полагане  на пътната маркировка.

2. За   доказване    качеството   на   материалите   и    смесите    от   изпълнителя    ще    се    изисква  да  представя  всички  нормативно определени  документи   за  съответствие  ,         сертификати  ,   лабораторни    протоколи  ,       рецепти     за  произведените   бои,   перли   и  разредители.  За    всички    влагани    материали     трябва    да    има декларация   на   производителя   в   съответствие   с   Наредбата  за      съществуващите   изисквания   към    строежите    и   оценяване    на съответствието на строителните продукти.

3. За   изпълнение     и    отчитане     на     дейностите ,    съгласно      договора за строителство ,   да се  съставят  протоколи  за  действително извършени  работи. 4.Скритите   работи  следва  да се документират с протокол и снимков материал.

5. Некачествено  изпълнените   работи   не   се   признават    и  не  подлежат    на   заплащане    докато    забележките    по   тях  не  се отстранят.

6.Временната    организация    на   движението  при    изпълнение на дейностите  по  пътна   маркировка   се   изпълнява    от    и    за   сметка   на   изпълнителя   в  съответствие с действащите   нормативи   –    Наредба  №3  от   16.08.2010г.  ,,За  временната  организация      на   движението   при   извършване   на   строително  монтажни   работи    по   пътищата  и улиците”, Закон за движение по пътищата, ППЗДП, ЗП, ППЗП и др.

7.Изпълнителят  трябва  да  постави  необходимата  сигнализация за въвеждане   на  ВОД   по  пътищата  и  улиците на територията  на Община   Перник ,   където    извършва     маркировка     и       носи отговорност    по  отношение  на

вида,  качествата и закрепването на  използваните сигнални  средства ,  както   и тяхното поставяне и отстраняване  от пътя и улиците.

8.  Изпълнителят    носи    пълна     отговорност   за    безопасността   на   всички видове  работи  и   дейности на обекта, за безопасността  на  работниците    и   за  спазване на правилата за безопасност  и  охрана  на труда. Работниците да са със светло-отразителни жилетки.

Изпълнителят    се    задължава    да     направи    всичко      необходимо    по    време    на   строителството  ,  за     да      не     допусне     повреди       или      разрушения       на       инженерната  инфраструктура    в     и    извън   границите  на  обекта  при  осъщестяването  на    действия  по изпълнение      на     договора     ,       като     нанесените    щети     и   отстраняването   им   е  за    негова   сметка.

Щети нанесени на трети лица по негова вина са  за  негова сметка.

9.При   изпълнение   на    Договора     следва    да     се      спазват    изискванията      на действуващото  законодателство.

Стриктно да се спазва Наредба №2  от 17.01.2001г.за сигнализация  на пътищата с пътна маркировка ,  Наредба №3 /2010г.  за     ,,Временната     организация    на движение” ,  Наредба  №2  от 29  юни  2004г.   ,,За планиране  и  проектиране  на комуникационно – транспортните   системи    на   урбанизираните    територии”.

10.Всички материали ,  които    се    влагат    в     маркировката ,   трябва  да  са с оценено съответствие ,       като    се     посочват     номерата     на    действащите    стандарти     с технически изисквания    към  продуктите  -БДС;   БДС  EN ,   които     въвеждат     международни     или   европейски  стандарти;     Българско техническо    одобрение   и     Европейско     техническо         одобрение.  Всички  технически          продукти             трябва          да         са            придружени       с

,,Декларация за съответствие”.

11.След     подписване      на     договора      за       възлагане ,   количествата    по   видове       маркировъчни    работи    се    уточняват   между   представител      на  Възложителя   и   Ръководителя    на   екипа    на  Изпълнителя.   Отчитането   на    изпълнените    и   подлежащите   на  заплащане  видове   работи  се   извършва  с двустранно подписани от Изпълнителя и Възложителя протоколи.

12.При изпълнението  и  приемането на маркировъчните работи стриктно да  се спазват изискванията на  ПИПСМР  ( Правилник  за  изпълнение и приемане  на СМР ).

13.Да   влага  само  качествени    материали    по    техническата    спецификация отговарящи на  БДС 1436:2007+А1:2009, БДС ЕN 1423 , европейските стандарти  или еквивалентни международни стандарти. Светлотехническите  показатели на пътната  маркировка  не трябва  да са  по-ниски  от  изискванията на  БДС 16102 ,,Светофари ,пътни знаци и маркировка- Светотехнически изисквания”.

14.Разходите   за  взимането    на    проби  от     материалите  и  маркировъчните покрития ,  включителни   и   осигуряването   на   необходимото   оборудване   и техника за вземане на проби , са за сметка на изпълнителя.

15. Доставката    на    всички    материали    необходими     за    изпълнение     на маркировъчните работи е задължение на Изпълнителя.Всички материали трябва да  са придружени    със   съответните  сертификати  за  произход  и декларация, удостоверяваща   съответствието  на  всеки  един  от  вложените   маркировъчни продукти  със  съществените  изисквания  към тях ,  съгласно   изискванията   на Закон за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към  него.

16. Разредителят,     който   използва   Изпълнителят   за привеждане на боята до работен   вискозитет   трябва   да   отговаря   на   техническата  спецификация на производителя. При  нови  асфалтови  настилки  да  се следи  за количеството на

разредителя , за да не  повреди  най- горния слой  на настилката   и   се   получат нежелани черни ивици върху маркираната повръхност.

17. При   извършване   на    СМР  ,    Изпълнителят    е    длъжен    да    съгласува действията си  предварително  с общинската администрация,  с  цел  опазване на надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети на същата ,  както  и   на МПС   да   ги   възстановява за своя сметка  в  рамките   на изпълнение на възложената дейност.

18.Нанасяне на маркировката се допуска при температура на въздуха над 50С и  максимум 35оС   на   настилката.   В    горещи  слънчеви дни при температура на въздуха над 250С респективно над   350 С на асфалтовата настилка полагането да се извършва    сутрин  06.00часа - 10.00часа ,  късно  следобед  от 18-22 часа или през нощта , особено при сравнително пресни асфалтови настилки.

Не се допуска нанасяне на маркировка по време на дъжд, сняг, мъгла  или други неподходящи  условия  или  когато  настилката  е  мокра  и  влагата на въздуха е повече от 80%  влажност.

19.Полагането    на   маркировъчните   материали  и   стъклените   перли    става машинно   с   пътно  маркировъчно   оборудване  от одобрен тип или ръчно /при символи и стрелки/  с използване  на шаблони.По време на полагането се следят показатели на оконата среда и  разходни норми на отделните видове  материали в съответствие с БДС 1824[86].

20.Полагането на надлъжните линии трябва да се прави или следва радиуса   на кривата на пътя , улицата, когато това се изисква.Не се допускат отклонения по-големи от 5см. на 100 метра.

21.Пътната    маркировка   трябва   да  е  видима  при  различни метеорологични условия както през деня така и през ноща.

22.Транспортните    средства      и    машини    използвани    за    маркировъчната дейност    да   са   изправни   и  да  не замърсяват инфраструктурата   с  масла   и различните видове горива и разтворители.

23.След     приключване     на     работата     за     даден    участък от  позицията , изпълнителят  е длъжен да  почисти работния участък от непотребния материал и други допълнителни материали използвани при маркировката.

24.Изпълнителят   е     длъжен  да   изхвърля     всички  отпадъчни материали от маркировъчните   работи   на   свой   риск  и  за   своя  сметка  в  съответствие   с приложимите български нормативни изисквания.

25.Изпълнителят   е   длъжен    да    упражнява    контрол    на     качеството    в съответствие с нормативните документи и процедури за качество.Да има достъп до  акредитирана лаборатория , която  да  издава  необходимите  документи  при издаване на обекта за вложените материали.

26. Възложителят  може  по    всяко   време  да  инспектира   работите  по пътна маркировка ,   да    контролира      технологията    на  изпълнението  и  да  издава инструкция      за     отстраняване    на    дефекти ,   съобразно   изискванията   на технологията   и   начина   на   изпълнение.  В  случай  на констатирани дефекти, отклонения  и  ниско  качествено  изпълнение , Възложителят спира работите до отстраняването им от Изпълнителя.

27.Всички дефектни материали се отстраняват от обекта,    а дефектните работи се премахват от Изпълнителя за негова сметка.

28.Изпълнена пътна маркировка ,   която    е    с   отклонения   от    техническите изисквания    и   спецификация     не   се    приема   от   Възложителя и отново се изпълнява за сметка на Изпълнителя.

29.Изпълнителят    е     длъжен   да  спазва изискванията на законовата  уредба в страната  по   безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания    и   други   свързани   със   маркировката   стандарти   и технически нормативни документи, действащи в страната.

След  сключване  на договора , се  очаква   задачата   да   бъде   изпълнена    в   определения   срок ,   при    спазване разпоредбите   на  действащата нормативна уредба  и  ,,Техническа спецификация”  ,  отнасяща   се    до      изпълняваните   дейности ,   която  е   неразделна    част   от договора.

Изготвил:

/ Гл. експерт инж. Н. Петров/