"В&В ПРОЕКТ" ООД

София, ул. Капитан Андреев  №22-24, Тел/факс: +359 2 9630001, e-mail: vivproekt@abv.bg

Договор за възлагане на

обществена поръчка

№171/13.10.2016 г.,

сключен между

Община Перник и

„ВиВ ПРОЕКТ” ООД

###### ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ОБЕКТ:  	Обновяване на Общински комплекс „Дворец на културата”,

гр. Перник - ЕТАП 1, във връзка с «Инвестиционна програма за климата», финансирана от Национален доверителен фонд

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА

ФАЗА: ТП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  Община Перник

ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ:         ………………………..

/арх.М. Йоцова/

ПРОЕКТАНТ:

………………………..

/арх.М.Йоцова /

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                      ………………………..

/ Община Перник /

СОФИЯ

Януари 2017 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящият технически проект е изготвен съгласно с договор сключен с Община Перник за изготвяне на инвестиционен проект за обновяване на Общински комплекс „Дворец на културата”, гр. Перник, във връзка с            „Инвестиционна програма за климата”, финансирана от Национален доверителен фонд. Целите на задачата по част Архитектура за Етап 1, съгласно техническото предложение, техническата спецификация за проектиране, паспорта на сградата и енергийното обследване са:

- запознаване с наличната проектна документация;

- предварително съгласуване с Община Перник на предвидените мерки за обновяване на сградата;

- предвидените в проекта СМР, да бъдат допустими по „Инвестиционна програма за климата” към Националния доверителен екофонд, а именно:

- Мерки свързани с повишаване на енергийната ефективност в сгради (изолация на външни стени, изолация на покрив, подмяна на дограма, енергоспестяващи мерки (ЕСМ) по осветление, ЕСМ по прибори за измерване, контрол и управление, настройки, вкл. „температура с понижение”, ЕСМ по сградни инсталации, соларни инсталации на сгради;

- извършване  на  подробни  огледи,  заснемане  и  документиране   на повреди, дефекти и/или разрушения по фасадата на сградата;

- анализ  и  заключение  на  причините  за  възникналите  повреди и  разрушения по фасадата на сградата;

- изготвяне на технически предложения за ремонтно – възстановителни работи по фасадата на сградата.

При направеното проучване бяха открити документи изготвени през годините, които дават частична информация за сградата и нейната конструкция. Документите, от които беше взета информация са следните:

- Технически паспорт на Общински комплекс „Дворец на културата”,        гр. Перник, ПИ с идентификатор 55871.505.545 по КККР и част от УПИ I, кв. 1, по регулационния план на гр. Перник – 2016г.;

- Техническо обследване за установяване състоянието на конструктивните материали от обект „Дом на културата“, гр. Перник с цел изготвяне на Технически паспорт на сградата, доц. д-р инж. Б. Петров

- Обследване за енергийна ефективност на Общински комплекс „Дворец на културата”, гр. Перник, ТУ – София 2016г.;

- Конструктивно становище за „Ремонт, рехабилитация и ЕЕ с КСС на ОДК в УПИ I, кв. 1, по плана на гр. Перник – ЦГЧ ” – 2014г., инж. А. Стойнева;

- Техническо становище за обект „Дворец на културата” гр. Перник – 2013г.,

доц. д–р инж. Б. Лесновски

- Възстановяване на опожарения Драматичен театър „Боян Дановски”, разположен в сградата на Двореца на културата гр. Перник – 2011г.,                   арх. Добромир Зеленченко;

- Подмяна на сценичното оборудване и монтаж на въртяща се сцена  на ДТ „Боян Дановски” гр.Перник – 2010г., инж. В. Кърджиев;

- Описание на сградата

Сградата на Общински комплекс „Дворец на културата” гр. Перник, е многофункционална сграда със сутерен, партер, един пълноценен етаж, един частичнен етаж, театрална зала и сцена. Решена е в няколко обема, в две основни крила, решени във формана та буква „Т”, като към северното крило, в западна посока има развита едноетажна част – лятна сцена и покрита тераса.

В обемно отношение, сградата е решена в единство с функционалното решение, както следва:

Южното крило, развито в посока изток-запад, е с пълноценен втори етаж, в който са разположени управата на театъра, зали и помещения свързани с културната дейност и необходимите анекси.

В крилото, разположено в посока юг-север, като обем е издигната сцената, заедно с техническата част към нея.

В обема на театралната зала и сцената няма междинни нива.

Сутеренът е развит върху цялата застроена площ на сградата.

Построена е през 1957 г. и е собственост на Община Перник.

Покривът е скатен , с външно водоотвеждане, изпълнено по време на експлоатацията – първоначалният проект е с вътрешно. По цялата линия на покрива е поставен стоящ улук, като към него са включени барбакани, които отвеждат водата чрез водосточни тръби на терена.

Над К + 11,20 и 15,30 са развити подпокривни пространства. Покривът е достъпен от откритата тераса на К + 11.30.

- Констатации от обследването

В изпълнение на задачата се извършиха няколко посещения и огледи за констатиране и определяне на състоянието на сградата и се установи:

- Лошо състояние на съществуващата дограма

- Компрометирани участъци на покрива,довели до редица течове

- Паднали фасадни облицовъчни плочи;

- Паднали архитектурни орнаменти от корнизите;

- Паднали балюстри

Снимка №1

Снимка №2

Снимка №3

Снимка №4

4.Мерки предвидени в проекта за повишаване на енергийната ефективност и реставрация на сградата

Съгласно с доклада от извършеното обследване за енергийна ефективност на сградата са предписани мерки за енергоспестяване. Тези мерки са отразени в проектите по отделните части.По част архитектура те са както следва:

Мярка за енергоспестяване В1: Топлинно изолиране на външни стени

Предвижда се топлинното изолиране да се извърши по иновативна, безразрушителна технология „МЕЙКИС”.Състои се от композитен изолационен панел,който е основна част на топлоизолационната система.Предназначен е за външно приложение и изпълнява функции за намаляване на консумацията на енергия при топъл и студен режим на работа на сгради.Панелът се монтира с директен монтаж със специално лепило и притежава завършващо покритие.Със специална машина в предварително подготвени форми и върху стъклофибърно платно се излива полиуретан на определена предварително дебелина.Така панелът може да бъде монтиран,като стъклофибърното пано е от лицевата част. Върху изолацията след като е готова цялата фасада се полага тапет, чрез лепене, имитиращ мазилка.

Преимущества на системата:

- комбиниран топло-,хидро-,и шумоизолационен ефект.

- Липса на мокри процеси при производството и монтаж

- При монтажа не се перфорира стената

- Липса на термомостове

- Съкращава времето за изпълнение в пъти

- Намалява значително теглото на топлоизолационната система

- Процесите и материалите слабо се влияят или не се влияят от въздействието на околната среда.

Сградата е решена в класически стил и по фасадите има части с облицовка от русенски варовик. Корнизите и рамките на прозорците също са изпълнени от варовик. Системата на топлоизолиране е избрана и препоръчителна с цел запазване на индентичността и характера на сградата,защото позволява да се вземат точни размери от място и да бъде положена около всички архитектурни елементи. Дебелината на композитния панел е с дебелина от 3см.и ще се положи на площ от – 1388.84м2.

Всички участъци от фасадите подлежащи на топлоизолиране, са отразени на фасадите в настоящият проект.

ДЕТАЙЛИ

ВЕРТИКАЛЕН ДЕТАЙЛ ПРИ СТЕНА

ХОРИЗОНТАЛЕН ДЕТАЙЛ ПРИ ПРОЗОРЕЦ

ДЕТАЙЛ – ПРЕХОД КЪМ СКАТЕН ПОКРИВ

Мярка за енергоспестяване В2: Подмяна на прозорци, врати и други прозрачни ограждащи елементи

Мярката предвижда подмяна на съществуващите двойни прозорци и врати с нови с рамка от дърво и стъклопакет от едно обикновено и едно нискоемисионно стъкло на обща площ,както следва:

- прозорци – 335.45м2

- врати към тераси и балкони – 106.80м2

- входни масивни врати – 30.40м2

- Изготвена е подробна спесификация,на всички прозорци и врати подлежащи на подмяна. Запазен е характерният детайл/растер/ и размер на шпросите на старата дограма. В момента всички крила на прозорците са отваряеми. При подмяната на новата дограма част от крилата ще са  неотваряеми,което ще намали финансовата стойност на изпълнението. Препоръчително е демонтажът на старата дограма и монтажа на новата да се извърши от вътрешната страна на помещенията с цел запазване на варовиковите рамки,които ги обрамчват от вън. Старите дървени каси се запазват,тъй като са в добро състояние и ако се демонтират ще се получат сериозни обрушавания към помещенията,които е препоръчително да избегнем. В тях се монтират новите прозорци по приложеният детайл.

- Местоположението на прозорците и вратите, които подлежат на подмяна и тяхната отваряемост са показани на план и фасади.

Мярка за енергоспестяване В3: Топлинно изолиране на покрив

Топлинното изолиране включва всички покриви на сградата без два от тях: плоския покрив на работилниците и покрива на театъра. Мярката предвижда полагане на топлинна изолация от минерална вата с дебелина 10см. и тегло         2 кг/м2 по архитектурен детайл. Топлинната изолация се полага от вътрешната страна на покривната конструкция по ската под дървената обшивка и се защитава с гипсокартон с дебелина 1,25см. с тегло 9 кг/м2. За съхранение на топлинната изолация, запазване на топлотехническите ù характеристики във времето и предпазването ù от проникване на влага от дъждовни води, следва да се извърши ремонт на покрива на сградата и да се отстранят всички течове.  Ремонтът на покрива предвижда да се подмени изцяло покривното покритие от ламарина, дървените елементи, които са изгнили или проядени от паразити да се заменят като носещата конструкция на покрива не се променя, а се извършват съпътстващи дейности, съгласно с технологията на изпълнението на покривното покритие. На кота +11.30 от южната страна на сградата, над входната колонада е разположена открита тераса към работните кабинети. Настоящият проект предвижда поставяне на хидроизолация върху съществуващите мозаечни плочи с финиш отгоре от битумно покритие,поради многобройните течове,които повреждат фасадата.

Предвидените ремонтните работи са както следва:

- - полагане на профилирана ламарина на скатен покрив – обща площ – 1848.00м2

- - полагане на хидроизолация на скатен покрив – обща площ – 1848.00м2

- - полагане на поцинкована ламарина по бордове и стрехи – обща площ – 825.00м2

- - полагане на хидроизолация по бордове и стрехи – 825.00м2

- - полагане на хидроизолация на тераса – 105.00м2

- - полагане на битумно покритие на тераса – 105.00м2

Реставрация на специфични архитектурни елементи

По фасадите на сградата има редица архитектурни елементи, фрагменти и детайли изпълнени от варовик. Някои от тях са паднали други са обрушени и/или напукани. Тяхното възстановяване и укрепване технологично е добре да се извърши заедно с топлинното изолиране на външните стени на сградата. Първа стъпка в реставрацията е да се провери на място захващането на всеки един елемент от фасадата на сградата. Елементите, които се окажат не надеждно закрепени към фасадата на сградата да бъдат демонтирани. За облицовките да се вземат размери от място, за волутите и балюстрите да се направи шаблон по съществуващите елементи. Изготвена е спесификация на отпадналите архитектурни елементи, която е приложена в графичен вид към проекта.

Съставил: арх.Мартина Йоцова

.................................