# СЪДЪРЖАНИЕ

I.ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

А.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Б.ПЪРВИ РАЗДЕЛ

- Местоположение и характеристика на строежа

- Времетраене на строителството

- Пътни връзки

- Снабдяване на строителната площадка с вода, електрозахранване и строителни материали

- Технология на строителни работи

В.ВТОРИ РАЗДЕЛ

- Организационен план

- Строителен ситуационен план

- Комплексен план

- План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии

- Мерки и изисквания за осигуряване на безопастност и здраве при извършване на СМР

- Списък на инсталации, машини и съоръжения подлежащи на контрол

- Списък на отг. лица за провеждане на контрол и координация

- Схеми на местата на стр.площадка, на които се предвижда да работят повече от двама строители

- Схема на местата на стр.площадка, на които има специфични рискове

- Схема на местата за инсталиране на повдигателни съоръжения и скеле

- Схема на  складиране на строителни продукти, оборудване, отпадъци

- Схема на разположение на сан.битови помещения

- Работа при изкуствено осветление

- Правилници и нормативи

II.ЧЕРТЕЖИ

- Стройгенплан и схема на места със специфичен риск

- План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и евакуационен план

ОБЕКТ:Обновяване на Общински комплекс „Дворец на културата” град Перник във връзка с „Инвестиционна програма за климата”,

финансирана от Национален доверителен фонд

.

ЧАСТ:  ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

### ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

## І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящия проект “План за безопасност и здраве” е изготвен въз основа на:

1.Задание и други първични данни представени от възложителя

2.Цялостен проект за обекта по всички части

3.Закон за устройство на територията

4.Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

При изготвянето на проекта са въведени следните съкращения и понятия дефинирани в нормативната база:

- Закон за устройство на територията – ЗУТ

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд – ЗЗБУТ

- Закон за техническите изисквания към продуктите – ЗТИП

- Наредба №7 за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд при използване на работното оборудване – Н №7

- Наредба №2 за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. – Н №2

- Наредба №РД-07-002 от 16.12.2009г за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасносни условия на труд – Н №РД-07-002

- Наредба №РД-07/8 от 2008 за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа – Н №07/8

- Здравословни и безопасни условия на труд – ЗБУТ

- Пожарна и аварийна безопасност – ПАБ

1. “Възложител” е всяко физическо или юридическо лице, за което се изготвя и изпълнява инвестиционния проект и има качеството на възложител по смисъла на ЗУТ.

“Възложител” е собственикът на имота, лицето, на което е учредено правото на строеж в чужд имот по силата на специален закон. Възложителят или упълномощеното от него лице осигуряват всичко необходимо за започване на строителството.

2. “Строител” е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически или юридически лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност, което по писмен договор с възложителя изпълнява строежа в съответствие с издадените строителни книжа.

3. “Проектант” и “консултант” са лицата, определени в ЗУТ.

4. “Упълномощено от възложителя лице” е физическо или юридическо лице, което представлява възложителя въз основа на нотариално заверено пълномощно или договор с изричен текст за упълномощяване да извършва дейности, свързани с възлагане на проектирането и/или изпълнението и/или контрола на строежа.

5. “ Кординатор по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране” е всяко физическо или юридическо лице, на което е възложено от възложителя и/или  от упълномощеното лице да изпълнява задачите, посочени в чл.7 от Н №2.

6. “ Кординатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа” е всяко физическо или юридическо лице, на което е възложено от възложителя и/или  от упълномощеното лице да изпълнява задачите, посочени в чл.11 от Н №2.

7. “ Подизпълнител ” е всяко физическо или юридическо лице, на което е възложено от строителя да извършва част от задачите му.

8. “ Бригадир” е работещ, на който е възложено от строителя или от техническия ръководител да организара и ръководи трудовия процес при извършане на отделни или комплекс СМР от двама и повече работещи, за което е специално инструктиран.

9. “Оператор” е лице, на което е възложено да монтира, управлява, настройва, поддържа, почиства, ремонтира или транспортира стр.машина.

10. “Работодател“ е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, което самостоятелно наема работещи по трудово правоотношение, както и всеки, който възлага работа и носи цялата отговорност за организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, другество и др.).

11. “Работещ” е всяко лице, което работи по трудово правоотношение или му е възложено да извършва работа на друго правно основание, както и лице, което работи за себе си или се обучава / за времето на обучение, стаж и практика/.

12. “ Лице, самостоятелно упражняващо трудова дейност” е всяко лице, което самостоятелно упражнява професионалната си дейност за извършване на СМР на строежа и не е работодател или работещ.

13. “Строителна площадка” е теренът необходим за извършване на строежа и определен с ПБЗ,а когато това не се изисква с границите на поземления имот, в който се извършва строителството.

14. “Строежи” са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкция и преустройство с и без промяна на предназначението.

15. “Строителни и монтажни работи” са работите, чрез които строежите се изграждат, ремонтират, реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват.

16. “Временни и подвижни строителни площадки “ са всички строителни площадки, на които се извършва СМР.

17. “Здравословни и безопасни условия на труд” са такива условия на труд които не водят до професионални заболявания и злополуки при работа и създават предпоставки за пълно физическо, психическо и социално благополучие на работещите лица.

18. “Минимални изисквания за осигуряване на здравословни  и  безопасни условия на труд” са най-малките допустими изисквания за опазване здравето на работещите и осигуряване на тяхната безопасност при работа. Работодателят може да реализира по-високи изисквания, с което да осъществи по-добро ниво на предпазване на работещите, но не по-ниски от минималните изисквания.

19.“Средство за колективна защита” е проектно,колективно, технологично, организационно или друго технич.решение, което изолира пространството, в което може или се проявява опасността от местонахождението на работещите или други лица, които биха могли да бъдат увредени.

20. “Лично предпазно средство”/средство за лична индивидуална защита/ е всяко приспособление /екипировка/ проектирано да се носи или ползва от работещия, за да го предпазва от една или повече възможни опасности, заплашващи неговото здраве и безопасност при работа.

21.”Работно място” е мястото, където се предвижда извършването на работата в помещения или на което и да е място на територията на предприятието, или до което работещият има достъп във връзка с изпълняваната работа.

22.”Предприятие” е понятието определено в § 1,т2 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда.

23.”Работно оборудване” е всяка машина, апарат, инструмент, устройство, уредба или съоръжение използвани при работа.

24. “Използване на работното оборудване” е всяка дейност свързана с работното оборудване като пускане, спиране, експлоатация, тратспортиране, ремонт, изменение, обслужване, поддържане, почистване.

25. “Опасна зона” е всяка зона във и около работното оборудване и в работното място, в което съществува опасност  за здравето или живота на работещите.

26. “Застрашен работещ” е всеки работещ, който се намира изцяло или частично в опасна зона.

27. “Строителни машини “ са всички машини, които се използват за извършване на СМР.

28. “На височина” и “от височина” е всяка височина по-голяма от 1.50м. мерено от пода или терена.

29. “Тъмната част на денонощието” включва освен нощта  и преходните периоди на здрач и разсъмване, през които е намалена нормално необходимата видимост за работа.

30. “Технически ръководител” е строителен инженер или строителен техник, който ръководи строителните работи.

ПЪРВИ РАЗДЕЛ

-------------------------------------------------------------------------------------------

1.Местоположение и характеристика на строежа

Предмет на инвестиционния проект е ремонт и обновяване на Общински комплекс „Дворец на културата” град Перник.

Предвидените строителни дейности са:

- Топлинно изолиране  на външни стени

- Смяна на дограма- врати и прозорци

- Ремонт на покрив

- Реставрация на архитектурни елементи

- Електроинсталационни работи

- ВиК покривни работи

- ОВ

2. Времетраене на строителството

Срокът за изграждане на строежа ще се определи с договора за строителство.

3. Пътни връзки

Обектът е свързан с републиканската пътна мрежа .

4. Снабдяване на строителната площадка с вода, електро- захранване и строителни материали –обекта е водоснабден и електрозахранен.

- Строителните материали ще се доставят от складовете на строителната организация.

5.Технология на строителните работи

Парцелът се огражда с временна строителна ограда с височина 2м. В рамките на стр. площадка се разполагат 2бр. фургони, и химическа тоалетна .

За сваляне на демонтираните и добити при разрушаване материали, както и за подаване на нови строителни материали се предвижда да се използват 2бр строителен подемник. Останалите видове работи са класически, не изискващи специални мероприятия и механизация, поради което приемаме строително монтажните работи да се извършват съгласно “Сметни норми” и “Правилника за извършване и прилагане на строителните работи”.

ВТОРИ РАЗДЕЛ

-------------------------------------------------------------------------------------------

- Организационен план

Целта на организационния план е да покаже конкретния изпълнител за конкретните видове работи. В настоящия случай строителят /строителите/ не са известни, поради което графата “изпълнител” е непопълнена. След изясняване на конкретните изпълнители същите се попълват в организационния план съгласно чл.11 т.3 от Наредба №2 /ДВ бр.37 от 2004г/.

Ако на площадката  в даден момент работят повече от един строител, задължително от Възложителят се назначава координатор по безопасност и здраве съгласно чл.5 от Наредба №2.

Видове дейности						Изпълнител

1.Демонтажни и разрушителни работи                ......................................

2.Полагане на топло и хидроизолация                   ............................. .........        по покрив

3.Монтаж дограма                                              ....................................

4. Електро 				                      	.....................................

7.  ВиК-покривни работи				....................................

8   ОВ							....................................

II. Строителен ситуационен план –приложен към проекта.

III. Комплексен план - график за последователността на извършване на СМР - ще се определи с договора за строителството.

IV. План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии, и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка – приложен към проекта.

1 Предпоставки за запалвания и пожари.

Всички СМР ще се извършват от квалифициран и правоспособен персонал.

Не се предвижда доставка на леснозапалими и взривоопасни материали по време на строителството и изпитанията. Ако се наложи или предпише с допълнителен проект влагане на леснозапалими  или взривоопасни материали ще трябва да се предпишат и съответни мероприятия, съобразно чл.11, точка 3 от Наредба №2.

Не се предвижда склад за пожароопасни и леснозапалими материали на площадката.

2 Организация за ПАБ на обекта.

Ръководителят на обекта установява контакт с най-близката Районна служба за ПБЗН и конкретизира системата за връзка на обекта с РС” ПБЗН ” чрез използването на мобилни телефони.

На видно място на територията на обекта се поставя табела с телефонния номер на РС” ПБЗН ”.

Ръководителят на обекта със заповед:

- определя редът за пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и др. електрически уреди;

- определя разрешените и забранените места за тютюнопушене;

- организира инструктажа на работниците по ПАБ, съгласно изискванията на Наредба №РД-07-002;

- определя редът за осигурява на пожарна безопасност на обекта в извънработно време;

- определя отговорник за ПАБ на обекта и му възлага поддържането и привеждането в състояние на годност на противопожарните уреди, съоръжения и средства за пожарогасене.

Ръководителят на обекта организира проверка на строителните машини за тяхното оборудване с изправни и годни противопожарни уреди и съоръжения.

Ръководителят на обекта осигурява оборудването на табло със следните подръчни уреди и съоръжения:

- прахов пожарогасител 6 кг.                 1 бр.;

- кофпомпа или воден пожарогасител   1 бр.;

- съд с 200 л. вода                                   1 бр.;

- кофа                                                       1 бр.;

Ръководителят на обекта осигурява обозначаването на местата на противопожарните уреди и съоръжения и местата забранени за тютюнопушене, съгласно Наредба № 07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

3. Изисквания за ПАБ на обекта.

На обекта не се допуска:

- паленето на открит огън независимо от климатичните условия и частта на денонощието;

- използването на нестандартни отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения и на други директни горивни устройства;

- окачването на дрехи, кърпи и др. върху контакти, изолатори или други части на електроинсталацията и сушенето им върху отоплителни или нагревателни уреди;

- използването на хартия, картон, тъкани и други горими материали за направата на абажури за лампи.

4 Действия при пожар.

При подаване на сигнал за аварийна ситуация ръководителят на обекта или отговорника за ПАБ на обекта незабавно предприемат следните мерки.

В случай на пожар или авария свързана с последващ пожар,  незабавно уведомяват РС” ПБЗН”.

Прекратяват работата на мястото на аварията и на застрашените производствени участъци.

Организират противопожарното ядро за локализирани и ликвидиране на пожара или аварията чрез използването на наличните противопожарни съоръжения и средства.

По най-бърз и безопасен начин евакуират всички работещи, които не участват в борбата с пожара или аварията, по посока на надветрената страна на мястото на произшествието.

Не възобновяват работа, докато все още е налице сериозна непосредствена опасност.

5 Отмяна на аварийната ситуация.

Ръководителят на обекта, съгласувано с РС” ПБЗН” отменя аварийното положение след окончателно премахване на причините за аварията и пожара, при невъзможност за тяхното повторение, разпространение или разрастване, както и при условие, че са взети всички необходими мерки за пълното обезопасяване на лицата и средствата при възстановяване на работата.

V. Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове

Уврежданията, които биха могли да настъпят при изпълнение на СМР ще произхождат от:

-Падане от височина- при  работа по фасадите и работи по ремонт на покрив;

-Удар от падащи предмети-при изпълнение на всички видове СМР;

-Неправилно стъпване и удряне – при всички видове СМР

-Поражение от електрически ток-при всички видове СМР;

-Вдишване на прах- при разрушителни работи

-Вредно въздействие от вибрации- разрушителни работи

В следващите точки са записани основните конкретни организационни и технологични мероприятия, които трябва да се предприемат от строителя и контролират от координатора по безопасност и здраве, без да се счита че те са напълно достатъчни.

За изпълнение на всеки вид работа свързан опасностите, установени с оценка на риска, координаторът да изисква от изпълнителите писмени инструкции по безопасност и здраве.

Копие от всяка инструкция се поставя на видно място!

1.  При изпълнение на СМР по фасадите  е необходимо да се използва строително  фасадно  скеле, което:

- да бъде укрепено, с монтирана предпазна мрежа срещу падане на работници и предмети;

- да бъде с парапет, междинен парапет и бордови дъски;

- да бъде стандартно, фабрично изготвено и придружено със съответния сертификат с указания за неговата носимоспособност и инструкция за неговата експлоатация;

- качването и слизането от скелето да се извършва с монтирани за целта стълби;

- монтажа на скелето се извършва от специално инструктирани работници под непосредствено наблюдение на техническия ръководител. Работниците са обезопасени с каски, ръкавици, обезопасителен колан и обувки, обезопасени от удар и плъзгане. Обезопасителният колан се закача или към вече устойчиво закрепена конструкция на скелето, или към устойчиви части на сградата;

2. Удар от падащи предмети е възможен във всеки етап от строителния процес. Поради това, през цялото време:

- работникът е с предпазни каски и обувки обезопасени при удар.

3. За предотвратяване на последиците от неправилно стъпване и удряне е необходимо:

- строителната площадка непрекъснато да се поддържа почистена от стр. отпадъци, като за целта се определя конкретно място за контейнерите за отпадъци.

- работните площадки вкл. и работните скелета също да се поддържат чисти и с подредени строителни материали и инструменти.

4. С оглед на предотвратяване на поражения от ел. товар е необходимо:

-удължителите да бъдат стандартни, проверени и занулени.

5. Вдишване на прах може да се получи при следните дейности:

- разрушаване на строителни конструкции,– за предотвратяване вдишването на прах задължително при тези дейности се слагат противопрашни маски.

6. Вредното въздействие на производстводствени вибрации се предотвратява чрез:

- ръчни машини и инструменти – източници на наднормени стойности на вибрации се комплектоват с виброгасящи, съгласно установените  изисквания, ръкохватки;

- В съпроводителната документация на работното оборудване се задават параметрите на създаваните вибрации;

- Периодично, както и след всеки ремонт се извършва проверка и измерване на вибрационните характеристики на оборудването, което генерира вибрации. Измерванията, предприетите мероприятия и резултатите се записват в документациите по оценка на риска;

- При работа с вибриращо оборудване ангажиращо горните крайници, производствената дейност се извършва при температура на въздуха, не по-малка от 16°С, влажност 40-60% и скорост на движение на въздуха не повече от 0,3м/s. При работа през студения период на годината да се осигури в стаята за почивка температура по-висока от 22°;

- на работещите подложени на вибрации се осигуряват виброизолиращи ЛПС и условия за медицинска профилактика.

VI. Списък на инсталациите, машините и съоръженията подлежащи на контрол:

- Противопожарни средства

- Строително фасадно скеле

- Строителен подемник

- Уреди и устройства с електрозахранване.

VII. Списък на отговорните лица /име, длъжност, работодател/ за провеждане на контрол и координиране на плановете на отделните строители за местата, в които има специфични рискове, и за евакуация, тренировка и/или обучение.

- Координатор по БЗ____________________________________

- Технически ръководител________________________________

- Ръководител на противопожарната комисия__________________.

VIII. Схеми на местата на стр. площадки, на които се предвижда да работят двама или повече строители – към наст.момент не се изготвя.

IX. Схеми на местата на стр. площадка, на които има специфични рискове.-приложен към проекта

Специфични рискове на площадката има при:

- Демонтажни и разрушителни работи

- работа със строителен подемник

- строително скеле;

X; XI. На общ чертеж са показани местата за инсталиране на стр. макара, местата за складиране на стр. материали и стр. отпадъци.

XII. Схема за разположение на сан. битови помещения.

За осигуряване на необходимите санитарно-хигиенни условия на обекта се разполагат на фургон и химическа тоалетна или се определя помещение за обслужване на работниците в рамките на  Двореца на културата и се използват съществуващите тоалетни .

Вода за строителни и санитарно-битови нужди ще се използва от  Двореца на културата.

XIII.Схема и график за работа на временното изкуствено осветление на строителната площадка.- поради естеството на обекта не се изготвя

XIV. При изпълнението на СМР да се спазват:

- Закон за устройство на територията

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд

- Закон за техническите изисквания към продуктите

- Наредба №7 за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд при използване на работното оборудване

- Наредба №2 за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

- Наредба №07-2 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците

- Наредба №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на личните предпазни средства на работнота място

- Наредба №07/8 за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа

- Наредба  за устройство и безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения

- Всички нормативни и поднормативни актове, свързани със здравословните и безопасни условия на труд

Съставил:

/инж. Aл. Малинов/